Лучшие по соотношению цены и эффекта:

быстрозажимное приспособление натяжения ГРМ;

стационарный сканер на Посту 4;

датчики контроля форсунок на Посту 2(а);

перенос части операций на недогруженные посты.

Пост 2(а) недорогими мерами в такт не загнать. Нужен гайковерт с несколькими шпинделями (на 2 или 4 форсунки сразу). Это самая крупная статья расходов во всём проекте.

Экономически не оправданы: робот на Посту 1, роботизированная ячейка на Посту 2(а), перевод тележек с магнитной ленты на лидар, автоподача болтов. Окупаемость у них больше 4–10 лет, а на время поста лидар не влияет вообще.

2. Исходные допущения

Параметр

Значение

Комментарий

Единица времени

1 смин = 0,01 мин = 0,6 с

Такт 79 смин ≈ 47,4 с, а не 79 с

Средняя зарплата на АвтоВАЗе

~100 тыс. ₽ в месяц по заводу

По итогам 2024 года[1] (https://www1.ru/news/2025/01/15/avtovaz-otcitalsia-o-znacitelnom-roste-obieema-proizvodstva-prodaz-i-zarplat-sotrudnikov.html); для сборщика я взял 85 тыс. ₽

Полная стоимость 1 рабочего места в 1 смену

~1,4 млн ₽ в год

Зарплата 1,02 млн + взносы 30,2% (0,31 млн) + спецодежда, медосмотр, обучение (~0,05 млн)

Режим работы

2 смены

При 3 сменах вся выгода больше в 1,5 раза

Выпуск

~550 двигателей за смену

438 мин ÷ 47,4 с. Нужен только для расчёта работы, вынесенной на комплектовку

Нормо-час инженера или инструментального цеха

~2 000 ₽

С накладными расходами

Условная цена 1 смин

≈35 тыс. ₽ в год

2,8 млн ₽ ÷ 79 смин. Это доля рабочего места, которую освобождает каждая сэкономленная смин

Цены оборудования

Оценки по рынку РФ 2025–2026

Российские и китайские роботы стоят 3–10 млн ₽, импортные 5–20 млн ₽[2] (https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%3E). Для заявки нужны коммерческие предложения поставщиков

Важный принцип для защиты. Сэкономленные смин сами по себе денег не приносят. Деньги появляются, только когда (а) освобождается человек или целый пост, (б) пост укладывается в такт и уходят помощник или сверхурочные, (в) снижается брак. Поэтому сильнее всего выглядят идеи, которые ведут к сокращению постов.

3. Проверка ваших цифр: что нужно исправить

Утверждение в файле

Что в хронометраже

Вывод

Цель «79 с»

79 смин

Это 47,4 с. Переведите единицы, иначе жюри придерётся

Пост 10(а): головки меняются 4 раза, 16 смин

3 смены по 4 смин = 12 смин

Экономия максимум около 9 смин, а не 16

Пост 10(а): повороты занимают 12 смин

Поворот стола 4 + поворот палеты 4 = 8 смин

Экономия около 6 смин, а не 9

Разворот ДВС на Посту 5 экономит 9 смин

Разворот есть только у ДВС 21179 (у 21129 это 0)

9 смин только для одной модели

После объединения Постов 5 и 5А будет 62–68 смин

Сейчас 48 + 76 = 124 смин (21129) и 73 + 76 = 149 смин (21179)

Реально выходит около 74–77 смин, и только если дублирование подтвердится. Без него около 109 смин, объединение невозможно

Пост 5 не укладывается в такт

Сейчас Пост 5 — 48/73 смин, Пост 5(а) — 76 смин, оба в такте

Проблема этих постов не в такте, а в лишнем человеке

Посты 1, 3, 6, 10 загружены на 10–25 смин

10–25 — это подписи межоперационных действий на графике, а не полная загрузка

Реально посты загружены примерно на 50–75 смин. Свободное время всё же есть: Пост 2 бригады 021 (~35 смин), Пост 9 бригады 031 (~48 смин). Цифры с графика нужно подтвердить на месте

Пост 4: масленка-дозатор даёт −8 смин

Распаковка, мусор и уборка — 3 смин, промасливание — 2 смин

Реально −3…−4 смин

Пост 4: стационарный сканер даёт −7…−9 смин

Чтение 2 + взять сканер 3 + скан 4 + кнопка 5 = 14 смин

Эффект даже больше: −12…−14 смин

Быстрые решения «~0 руб.»

Нужны доработка рабочего места, бирки, программирование контроллера

Н

Защита от ошибок: датчики вместо визуального контроля и кнопки. Вариант А — 4 датчика × 3–8 тыс. + модуль входов контроллера (0,02–0,04) + кронштейны (0,01–0,02) + программирование (0,04–0,08) + проверка отделом контроля (0,02–0,04). Вариант Б — камера машинного зрения

А: 0,1–0,2; Б: 0,35–0,8

0,01

−9

~17 тыс. ₽

~5 мес.

⭐️ Нужен сигнал «момент в норме» от гайковерта

10

Роботизированная ячейка с магазином форсунок. Робот (4–8) + магазин-питатель (1–3) + захват и камера (1–2) + шпиндели (1–2) + ограждение (0,5–1,5) + программирование (3–6) + запуск (0,5–1)

11–23

0,5–0,9 (сервис и загрузка магазина)

Минус оператор поста

—

5–11 лет

❌ Только как перспектива на будущее

Варианты Поста 2(а):

Вариант 7 + 9: 120 − 37 − 9 = 74 смин, вложения 5,1–9,4 млн ₽.

Экономный вариант 8в + 7д + 9: 120 − 25 − 24 − 9 = 62 смин, вложения 2,4–4,7 млн ₽. Он в 2 раза дешевле и даёт больший запас до такта.

Пост 4: коленвал и полукольца, для ДВС 21179/21172 сейчас 104 смин

Гайковерт на 2 шпинделя (идея 7д), а не на 4. Это решающая техническая мера для самого проблемного поста. Вариант на 2 шпинделя вдвое дешевле, а в паре с переносом зарядки оснастки на Пост 2 даёт даже лучший результат (62 смин против 74).

Аутсайдеры: роботы (20, 10), лидар (22), автоподача болтов (13б, 7г), кассеты при отсутствии свободных комплектовщиков (8). Каждая сэкономленная смин у них стоит больше 150–700 тыс. ₽, окупаемость больше 4 лет, а часть из них вообще не влияет на такт.

7. Что проверить на линии до защиты

Ставятся ли ремень ГРМ, опорный ролик и приспособление натяжения дважды (на Посту 5 и на 5А). От этого зависит главная идея.

Реальная загрузка Поста 2 (бригада 021) и Поста 9 (бригада 031) по хронометражу, а не по графику.

Какие соединения требуют контроля момента затяжки по технологии. От этого зависит, подойдут дешёвые пневматические гайковерты или нужны дорогие.

Почему разворачивают ДВС 21179. Скорее всего, иначе нет доступа к натяжителю. Нужно убедиться, что разворот действительно можно убрать.

Как сейчас закрывают превышение такта на Постах 2(а), 4 и 10(а): помощником, сверхурочными или замедлением линии. Это определяет итоговую выгоду.